Einstellen des Timingmodus

-
Bei diesem Speedcontroler ist es möglich zwei verschiedene Timing werte einzustellen

1) Soft Timing für 2,4 und 6 Pol Motoren

2) Hard Timing für alle Motoren mit mehr als 6 Polen

· hard-timing steigert im vergleich zu soft-timing die Motorleistung und den Strom

(bis zu 20%) mit  der gleichen Luftschraube und dem gleichen akku. Das wird für schnelle modelle empfohlen.

· Benutzen sie für soft-timing die ersten Flüge. Wenn die temperatur von Motor, Batterie und speedcontroler unter 50°C liegt können Tests mit hard-timing gemacht werden. Benutzen sie bei motoren mit 2-Polen kein hard-timing.

· hard-timing wird für erste Flüge mit Ausenläufer-Motoren empfohlen.

· Der Speedcontroler wird mit softtiming ausgeliefert. 

· Um das Timing zu ändern:


1.
Schalten sie den Sender ein und bringen sie den Steuerknüppel in Vollgas-Positon


2.
Verbinden sie den Speedcontroler mit der Antriebsbatterie und



schalten den Empfängerschalter ein.


3.
Nach 5 Sekunden hören sie 4 töne      (Achtung 4 oder 5 Töne ?)


4.
Nach weiteren 5 Sekunden werden sie 5 Töne hören für soft-timing


5.
Oder 5 Doppelte Töne für hard-timing


6.
Die neue Timingeinstellung wird durch bewegen des Steuerknüppel in 



Leerlaufposition gespeichert


7.
Die neue Timingeinstellung wird mit einem einzelen (Bremse an) oder einem 


doppelten (Bremse aus) Ton bestätigt.

· Die Timingeinstellung ändert sich nicht mit abstecken des Antriebsakkus.

 einstellen der Bremse

· Der Speedcontroler wird mit eingeschalteter Bremse ausgeliefert.

· Um die Bremse auszuschalten folgen sie den folgenden Anweisungen:

1.
Schalten sie den Sender ein und bringen sie den Steuerknüppel in Vollgas-Positon


2.
Verbinden sie den Speedcontroler mit der Antriebsbatterie und



schalten den Empfängerschalter ein.

3.
Nach 5 Sekunden hören sie 5 Töne      (Achtung 4 oder 5 Töne ?)
 

4.
Bewegen sie den Steuerknüppel zügig auf Leerlaufposition.

5.
Das Ausschalten der bremse wird mit 2 Tönen Bestätigt.   


